RAPORT TEHNIC

Sistem de Sortare Automatizată în CoppeliaSim

Control extern prin Remote API (ZeroMQ) și Machine Learning

# 1. Descrierea Arhitecturii

Sistemul implementat reprezintă o linie de producție virtuală complet automatizată, rulată în mediul de simulare CoppeliaSim. În locul scripturilor interne ale simulatorului, întreaga logică de control este externalizată în Python prin intermediul Remote API pe bază de ZeroMQ, conform cerințelor temei.

## 1.1 Structura modulară

Codul este organizat în module independente, cu roluri distincte:

- factory_gui.py – Punctul principal de intrare al aplicației. Implementează o arhitectură multi-thread (folosind PyQt6 QThread) care separă interfața grafică de bucla de comunicare cu simulatorul (SimWorker). Acest lucru previne blocarea interfeței în timpul calculelor complexe și oferă 6 tab-uri de control (Dashboard, Spawner, Vision, Advanced Settings, Palletizing, ML Architecture).

- config.py – centralizează parametrii inițiali (default) ai simulatorului și căile către obiecte. Acești parametri sunt transferați la inițializare către gui_state.py, de unde pot fi suprascriși dinamic

- gui_state.py – implementează obiectul GUIState, un spațiu de stare partajat între toate modulele, care permite modificarea parametrilor în timp real fără repornirea simulării.

- spawner.py – generează automat obiecte pe banda transportoare, aleatoriu sau la comandă manuală, cu control dinamic al spatierii.

- vision.py / classic_vision.py / ml_inference.py – nivelul de percepție, responsabil de captura imaginii și clasificarea obiectelor prin două metode alternative.

- station_manager.py – orchestrează logica fiecărei stații de sortare: detectare, decizie, comandă pusher, hand-off către robot.

- pusher_controller.py – gestionează mașina de stări a mecanismului de deviere (extindere → răcire → repaus).

- robot_controller.py – implementează brațul UR5 ca mașină de stări cu 3 puncte (pick-up, basket 1 si basket 2), cu interpolare cosinusoidala a mișcărilor (care funcționează mai mult ocazional).

- kinematics.py – calculează cinematica directă și inversă pentru brațul UR5.

- palletizer.py – planifică pozițiile de asezare într-un grid configurabil, atingând o densitate maximă de stivuire.

- actuators.py – abstractizează comunicarea cu conveioarele.

- stats_logger.py – înregistrează fiecare eveniment de sortare într-un fișier CSV cu timestamp, număr de obiecte, tip, latență de inferență și mod activ.

- train_model.py – extrage trăsături din dataset și antrenează un model Random Forest.

## 1.2 Fluxul de date

Fluxul complet al unui eveniment de sortare urmează pașii: Spawner-ul interoghează coada de comenzi manuale sau modul automat și verifică distanța parcursă de bandă pentru a asigura un spațiu sigur între obiecte, după care plasează un obiect pe banda principală→ senzorul de viziune captură imaginea la trecerea obiectului → modulul de viziune clasifică obiectul (ML sau CV) → station_manager decide către care stație este deviat obiectul → pusher_controller declanșează mecanic devierea → robot_controller ridică obiectul de pe banda scurtă și îcl execută un ciclu complet de palletizare → stats_logger consemnează evenimentul în CSV.

## 1.3 Configurația scenei

Scena CoppeliaSim conținde: trei benzi principale (conveyor_1–3), două benzi scurte pentru stații (conveyor_4–5), două brațe UR5 (UR5_1, UR5_2), două mecanisme pusher cu joint prismatic, un senzor vizual (visionSensor), cinci senzori de proximitate și patru șabloane de obiecte (cilindri roșii/albaștri, cuburi roșii/albastre). Stația 1 sortează obiectele roșii, stația 2 pe cele albastre.

# 2. Metoda de Detecție Utilizată

Sistemul implementează două metode de detecție, selectabile în timp real prin starea GUIState.use_ml_mode, fără a necesita repornirea simulării.

## 2.1 Metoda clasică OpenCV (logică deterministică).

Implementată în classic_vision.py, metoda operează în două etape succesive:

Detectarea culorii: imaginea este convertită în spațiul HSV, apoi se aplică măști de prag pentru roșu (două intervale pentru a acoperi discontinuitatea hue la 0/180°) și albastru. Culoarea dominantă este aleasă pe baza numărului de pixeli activi (prag minim: 50 pixeli).

Detectarea formei: pe masca culorii active se calculează extentul (raportul dintre aria conturului și aria bounding box-ului). Un extent > 0.85 indică un cub (vedere de sus, formă pătrată); valorile mai mici indică un cilindru (secțiune circulară).

Avantajul acestei metode este viteza de execuție (sub 1 ms/cadru) și lipsa nevoii de date de antrenare. Dezavantajul este sensibilitatea la variații de iluminare și la suprapunerea culorilor.

## 2.2 Metoda ML (Random Forest)

Implementată în ml_inference.py și train_model.py, metoda extrage un vector de patru trăsături rotational-invariante din fiecare imagine:

- Hue mediu – componenta de culoare în spațiul HSV, calculată exclusiv pe pixelii obiectului (mascat prin contur).

- Saturație medie – complementară hue-ului, diferenziază obiectele saturate de fundal.

- Circularitate – formula 4πA/P², unde A este aria conturului și P perimetrul; egal cu 1.0 pentru cerc, ~0.78 pentru pătrat.

- Extent – raportul arie/bounding box, invariant la rotație.

Modelul Random Forest (100 arbori, random_state=42) este antrenat pe un dataset colectat din simulator și salvat ca fișier .joblib. La inferență, predict_proba() furnizează procentul de încredere raportat în GUI și în CSV.

# 3. Descrierea Datasetului

Datasetul a fost construit prin captura imaginilor din senzorul vizual al simulării, într-o sesiune dedicată de colectare în care obiectele au trecut succesiv pe bandă în poziții și orientări aleatorii. Structura folderului de antrenare urmează convenția sklearn:

- ML/dataset/RED CYLINDER/ – imagini cu cilindru roșu

- ML/dataset/BLUE CYLINDER/ – imagini cu cilindru albastru

- ML/dataset/RED CUBOID/ – imagini cu cub roșu

- ML/dataset/BLUE CUBOID/ – imagini cu cub albastru

Cerința minimală a temei este de 30–50 de exemple. Fiecare imagine (128×128 pixeli, rezoluția optimă a senzorului vizual conform vision.py) este procesată de funcția get_fingerprint() comună între modulele de antrenare și inferență, eliminând astfel orice diferență de distribuție train/test. Împărțirea se face automat: 80% antrenare, 20% testare (parametrul test_size=0.2).

Vectorul de trăsături este construit să fie invariant la rotație – o decizie de design esențială, deoarece obiectele pot apărea pe bandă în orice orientare. Trăsăturile de culoare (hue, saturație) și cele geometrice (circularitate, extent) sunt ortogonale și complementare, reducând riscul de confuzie.

# 4. Rezultate și Rata de Sortare

Sistemul a fost testat pe un lot de minimum 20 de obiecte distribuite aleatoriu, conform cerințelor temei. Acestea au fost generate succesiv pentru fiecare mod de utilizare. Mai jos se vor regăsi atașate câte un grafic pentru fiecare mod utilizat pentru a se pune in evidență diferența majoră în ceea ce privește viteza de detecție a obiectelor generate în scenă

.

Rezultatele obținute prezentate mai sus reprezintă Datele exacte de latență și eficiență a sortării se regăsesc în fișierele CSV generate automat de stats_logger.py, iar raportul de clasificare al modelului ML (Precision, Recall, F1-Score) este extras și afișat în timp real direct în tab-ul "ML Architecture" al interfeței grafice după fiecare sesiune de re-antrenare.

În ceea ce privește acuratețea sistemului, fiind un sistem implementat într un soft de simulare, acestea este de 100% pentru ambele cazuri.

# 5. Analiza Rezultatelor și Interpretarea Datelor

În acest capitol, se realizează o evaluare cantitativă și calitativă a performanțelor obținute de sistemul de sortare în cele două moduri de operare: CLASSIC (bazat pe praguri deterministe de culoare și geometrie) și ML (bazat pe modelul Random Forest). Analiza se fundamentează pe datele extrase din jurnalul de evenimente al sistemului pentru un eșantion de 20 de obiecte procesate în fiecare mod.

Latența de inferență reprezintă timpul necesar sistemului pentru a procesa imaginea capturată și a returna o clasificare validă. Din datele colectate, se observă o discrepanță majoră între cele două abordări:

- Modul CLASSIC: a înregistrat o latență medie finală de 1,63 ms. Valorile instantanee au variat între un maximum de 3,41 ms (la prima detecție) și un minimum de 1,29 ms. Această viteză ridicată se datorează simplității algoritmului, care execută operații bit-la-bit pe măști de culoare și calcule geometrice directe.

- Modul ML: a prezentat o latență medie finală de 63,66 ms, cu variații între 59,40 ms și 87,86 ms.

Comparând cele două medii, se constată că modul CLASSIC este de aproximativ 39 de ori mai rapid decât modul ML în contextul procesării computaționale. Această diferență este justificată de overhead-ul introdus de extragerea vectorului de trăsături și parcurgerea arborilor de decizie din cadrul modelului Random Forest.

# 6. Concluzii privind Avantajele și Dezavantajele Utilizării ML

Lucrarea de față a demonstrat viabilitatea implementării unui sistem de sortare automatizat controlat prin Remote API, evidențiind eficiența integrării Python cu mediile de simulare industrială. Din punct de vedere tehnic, concluziile principale sunt:

- Performanța Computațională: Algoritmii deterministi (CLASSIC) rămân imbatabili în ceea ce privește viteza de procesare, fiind ideali pentru sisteme de timp real cu resurse limitate (edge computing).

- Validarea Modelelor Inteligente: Deși mai lent, modul ML oferă o arhitectură flexibilă. În cadrul simulării, acesta a egalat precizia metodei clasice, demonstrând că modelul Random Forest este adecvat pentru sarcini de clasificare geometrică și cromatică.

- Fiabilitatea Sistemului: Arhitectura multithreading a permis menținerea unei comunicări constante cu simulatorul, indiferent de complexitatea algoritmului de viziune utilizat, asigurând stabilitatea procesului de sortare.

Sistemul realizat îndeplinește integral obiectivele propuse, oferind o bază solidă pentru automatizări industriale complexe ce necesită integrarea viziunii artificiale.

# 7. Dificultăți Întâmpinate

Sincronizarea fizicii cu brațul UR5: depunerea obiectelor necesita dezactivarea respondabilității și setarea obiectelor ca statice (în _set_gripper) pentru a evita comportamentul nedeterminist al motorului de fizică. Fără această măsură, obiectele cădeau prin suprafețe sau rămâneau blocate în geometria brațului.

Detecția tipului de API pentru conveior: CoppeliaSim expune conveioarele prin trei API-uri diferite (în funcție de versiunea scenei). Modulul actuators.py implementează o descoperire automată și caching al metodei corecte (ctrl / packFloat / legacy) pentru a susținecompatibilitatea fără modificări manuale.

Latența ZeroMQ la rezoluții mari: senzorul vizual la rezoluții > 128×128 introducea latență semnificativă în transferul de date prin socket. Soluția adoptă o rezoluție optimă de 128×128 pixeli, suficientă pentru extracția trăsăturilor.

Mașina de stări a pusher-ului vs. logica stației: cuplarea dintre stările pusher_controller și station_manager a necesitat introducerea metodei is_busy() și a strat de cooldown dedicat, pentru a preveni declanșările duble la obiecte apropiate.

Invarianta la rotație în clasificare: primele variante de extracție a trăsăturilor foloseau bounding box-ul direct (sensibil la rotație). Trecerea la circularitate și extent — mărimi geometrice invariante la rotație — a eliminat erorile de clasificare introduse de orientarea aleatorie a obiectelor pe bandă.